花样灯使用说明书

产品技术参数：

电源：AC100V-240V 50-60Hz

总功率：35W

光源：主光6颗4W 四合一灯珠 背光6*15颗 1W灯珠

色温：2800K-10000K

灯珠寿命：50000 hours

光斑角度：4.5°

°控制方式：DMX512、声控，自走

通道模式:17CH/63CH

支持双电机的无极旋转， LED多种颜色变化效果，内置多种效果，万花筒，亮度好，LED和无极配合，效果变化绚丽多彩，中、英文显示，可倒转显示，

频闪：1-25Hz调光：0-100%（16bit）出色调光无闪烁，

过温自动调节保护，无灯珠损坏风险，

1、DMX  Settings（DMX地址和通道设置）

此选项是用来设置DMX通信地址和通道模式，按“Enter”键可进入设置，地址按“UP”键可进行地址编号递增，反则“DOWN”键可进行地址编号递减，选好地址后按“Enter”保存退出，通道方面17/63通道模式选择。

2、Run Mode （灯体工作模式设置）

此选项是用来设置灯体工作模式，按“Enter”键可进入设置，按“UP”键或者“DOWN”键可进行工作模式选择，工作模式依次有“DMX512”、“Slow”、“Fast”、“Sound”和“manual”,选好工作模式后按“Enter”保存退出。

DMX512: 	控台操作模式。

Slow:    	慢速自走模式

Fast:     	快速自走模式

Sound    	声控自走模式

manual:    手动模式，可进行场景设置，可联机

3、Invert PAN/TILT(XY轴反向设置)

此选项是对X/Y轴方向进行反向设置，按“Enter”键可进入设置，按“UP”键或者“DOWN”键可对X/Y轴是否反向选择，选择“Yes”表示X/Y轴反向,选择“NO”表示X/Y轴不反向,选好方向后按“Enter”保存退出。

4、Display Set (显示屏设置)

此选项是对显示板液晶字体倒向、中英文显示和背光灯进行设置，按“Enter”键可进入设置，液晶背光灯按“UP”键或者“DOWN”键可进行开关选择，选择“Yes”表示液晶背光灯一直长亮,不关断，选择“NO”表示没有按键操作连续20秒后关断,直到有按键操作时重新开启。选好设置后按“Enter”保存退出。

Invert  Word  		字体倒向

English/Chinese:		中英文转换

LCD Backlight on    液晶背光灯开启设置

5、Manual Set(手动模式设置)

此选项是对灯体场景参数进行设置，按“Enter”键可进入保存，可进行联机运行，前提灯体的工作模式（Run Mode）要设置为manul,也就是手动模式才有效，断电后，下一次开机可恢复前一次开机状态。

TILT           	Y轴位置

Y_SPEED    		Y速度

DIM         		总调光

STROBE     		频闪

DIM_R      		红色调光

DIM_G      		绿色调光

DIM_B      		蓝色调光

DIM_W     		白色调光

FGDIM_R      		背光红色调光

FGDIM_G      		背光绿色调光

FGDIM_B      		背光蓝色调光

6、Sound Sence（声控灵敏度调节）

此选项是对灯体声控灵敏度进行开关设置，按“Enter”键可进入设置，按“UP”键或者“DOWN”键可进行0~100级度灵敏度进行选择，选好灵敏度后，后按“Enter”保存退出。

7、System Set(系统参数设置)

System Information(系统信息)：

The version:V1			软件版本号

Default Settings:				恢复出厂设置

Code Settings:				密码通道

密码通道时，用户需要转入密码才能查看和设置XY微调和灯珠白平衡参数

密码个数为4个，按“UP”键或者“DOWN”键输入,出厂密码是 “DOWN DOWN  UP UP ”

Y_INIT:      			Y轴微调

Y_STROKE :      	   Y轴行程

SET_R:      			红色电流

SET_G:      			绿色电流

SET_B:      			蓝色电流

SET_W:      			白色电流

SET_FGR:      			背光红色电流

SET_FGG:      			背光绿色电流

SET_FGB:      			背光蓝色电流

8、Reset（灯体复位）

用户选择复位后，等待6秒，灯体将进行复位。

| 17通道 | 功能 | DMX数值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电机1和2旋转 | 0-255 | 两个电机一起正转 |
|  | 电机1和2旋转微调 | 0-255 | 两个电机微调位置 |
|  | 电机1和2旋转速度 | 0-255 | 旋转速度 |
|  | 电机1和2无极旋转 | 0-9 | 无功能 |
|  |  | 10-127 | 正转 |
|  |  | 128-255 | 反转 |
|  | 电机1和2无极旋转速度 | 0-255 | 无极速度由快到慢 |
|  | 总调光 | 0-255 | 从暗到亮进行线性调光 |
|  | 频闪 | 0-9 | 无功能 |
|  |  | 10-155 | 同步频闪速度由慢到快（1HZ-25HZ） |
|  |  | 156-205 | 随机频闪 |
|  |  | 206-255 | 雷电频闪 |
|  | 中心R调光 | 0-255 | 红色调光从暗到亮 |
|  | 中心G调光 | 0-255 | 绿色调光从暗到亮 |
|  | 中心B调光 | 0-255 | 蓝色调光从暗到亮 |
|  | 中心W调光 | 0-255 | 白色调光从暗到亮 |
|  | 底面R调光 | 0-255 | 红色调光从暗到亮 |
|  | 底面G调光 | 0-255 | 绿色调光从暗到亮 |
|  | 底面B调光 | 0-255 | 蓝色调光从暗到亮 |
|  | 效果 | 0-255 | 动态效果 |
|  | 效果速度 | 0-255 | 动态效果速度 |
|  | 复位 | 0-239 | 无功能 |
|  |  | 240-255 | 灯体复位6s有效 |

| 63通道 | 功能 | DMX数值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电机1旋转 | 0-255 | 电机1正转 |
|  | 电机1旋转微调 | 0-255 | 电机1微调位置 |
|  | 电机2旋转 | 0-255 | 电机2正转 |
|  | 电机2旋转微调 | 0-255 | 电机2微调位置 |
|  | 电机1和2旋转速度 | 0-255 | 两个电机旋转速度 |
|  | 电机1无极旋转 | 0-9 | 无功能 |
|  |  | 10-127 | 正转 |
|  |  | 128-255 | 反转 |
|  | 电机1无极旋转速度 | 0-255 | 速度由快到慢 |
|  | 电机2无极旋转 | 0-9 | 无功能 |
|  |  | 10-127 | 正转 |
|  |  | 128-255 | 反转 |
|  | 电机2无极旋转速度 | 0-255 | 速度由快到慢 |
|  | 总调光 | 0-255 | 从暗到亮进行线性调光 |
|  | 频闪 | 0-9 | 无功能 |
|  |  | 10-155 | 同步频闪速度由慢到快（1HZ-25HZ） |
|  |  | 156-205 | 随机频闪 |
|  |  | 206-255 | 雷电频闪 |
|  | 中心R调光 | 0-255 | 红色调光从暗到亮 |
|  | 中心G调光 | 0-255 | 绿色调光从暗到亮 |
|  | 中心B调光 | 0-255 | 蓝色调光从暗到亮 |
|  | 中心W调光 | 0-255 | 白色调光从暗到亮 |
|  | 底面R1调光 | 0-255 | 红色调光从暗到亮 |
|  | 底面G1调光 | 0-255 | 绿色调光从暗到亮 |
|  | 底面B1调光 | 0-255 | 蓝色调光从暗到亮 |
|  | 底面R2调光 | 0-255 | 红色调光从暗到亮 |
|  | 底面G2调光 | 0-255 | 绿色调光从暗到亮 |
|  | 底面B2调光 | 0-255 | 蓝色调光从暗到亮 |
|  | 底面R3调光 | 0-255 | 红色调光从暗到亮 |
|  | 底面G3调光 | 0-255 | 绿色调光从暗到亮 |
|  | 底面B3调光 | 0-255 | 蓝色调光从暗到亮 |
|  | 底面R4调光 | 0-255 | 红色调光从暗到亮 |
|  | 底面G4调光 | 0-255 | 绿色调光从暗到亮 |
|  | 底面B4调光 | 0-255 | 蓝色调光从暗到亮 |
|  | 底面R5调光 | 0-255 | 红色调光从暗到亮 |
|  | 底面G5调光 | 0-255 | 绿色调光从暗到亮 |
|  | 底面B5调光 | 0-255 | 蓝色调光从暗到亮 |
|  | 底面R6调光 | 0-255 | 红色调光从暗到亮 |
|  | 底面G6调光 | 0-255 | 绿色调光从暗到亮 |
|  | 底面B6调光 | 0-255 | 蓝色调光从暗到亮 |
|  | 底面R7调光 | 0-255 | 红色调光从暗到亮 |
|  | 底面G7调光 | 0-255 | 绿色调光从暗到亮 |
|  | 底面B7调光 | 0-255 | 蓝色调光从暗到亮 |
|  | 底面R8调光 | 0-255 | 红色调光从暗到亮 |
|  | 底面G8调光 | 0-255 | 绿色调光从暗到亮 |
|  | 底面B8调光 | 0-255 | 蓝色调光从暗到亮 |
|  | 底面R9调光 | 0-255 | 红色调光从暗到亮 |
|  | 底面G9调光 | 0-255 | 绿色调光从暗到亮 |
|  | 底面B9调光 | 0-255 | 蓝色调光从暗到亮 |
|  | 底面R10调光 | 0-255 | 红色调光从暗到亮 |
|  | 底面G10调光 | 0-255 | 绿色调光从暗到亮 |
|  | 底面B10调光 | 0-255 | 蓝色调光从暗到亮 |
|  | 底面R11调光 | 0-255 | 红色调光从暗到亮 |
|  | 底面G11调光 | 0-255 | 绿色调光从暗到亮 |
|  | 底面B11调光 | 0-255 | 蓝色调光从暗到亮 |
|  | 底面R12调光 | 0-255 | 红色调光从暗到亮 |
|  | 底面G12调光 | 0-255 | 绿色调光从暗到亮 |
|  | 底面B12调光 | 0-255 | 蓝色调光从暗到亮 |
|  | 底面R13调光 | 0-255 | 红色调光从暗到亮 |
|  | 底面G13调光 | 0-255 | 绿色调光从暗到亮 |
|  | 底面B13调光 | 0-255 | 蓝色调光从暗到亮 |
|  | 底面R14调光 | 0-255 | 红色调光从暗到亮 |
|  | 底面G14调光 | 0-255 | 绿色调光从暗到亮 |
|  | 底面B14调光 | 0-255 | 蓝色调光从暗到亮 |
|  | 底面R15调光 | 0-255 | 红色调光从暗到亮 |
|  | 底面G15调光 | 0-255 | 绿色调光从暗到亮 |
|  | 底面B15调光 | 0-255 | 蓝色调光从暗到亮 |
|  | 效果 | 0-255 |  |
|  | 效果速度 | 0-255 |  |
|  | 复位 | 0-239 | 无功能 |
|  |  | 240-255 | 灯体复位6s有效 |

常规维护

清洁与保养

设备要求进行日常清洁保养，设备使用寿命长短很大程度取决于操作环境和日常清洁维护，打开任何盖子之前要断掉电源

光学部件要轻擦，涂层表面很脆，很容易刮伤，不要使用破坏性的溶剂否则会损坏塑料或涂层表面。用软刷，棉纸，空气吸尘器或压力吹风机把灰尘从风扇及气孔上除掉。

警告信息